使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒

（离心柱型）

货号：DP101A               规格：100T/200T                 保存：室温

产品说明：

本试剂盒采用可以高效、专一结合的DNA硅基质材料和独特的缓冲液系统，从TAE或TBE琼脂糖凝胶上回收DNA片段，同时除去蛋白质、其他有机化合物、无机盐离子及寡核苷酸引物等杂质。使用本试剂盒回收的DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序、文库筛选、连接和转化等试验。

产品组成：

| 组分 | DP101A-02（100T） | DP101A-03（200T） | 保存温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶胶液 | 100mL | 200mL | RT |
| 漂洗液 | 2× 15mL | 2× 30mL | RT |
| 洗脱液 | 30mL | 60mL | RT |
| 吸附柱 | 100个 | 200个 | RT |
| 收集管 | 100个 | 200个 | RT |

储存条件：

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月，更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下，若溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37℃水浴10min，以溶解沉淀。

操作步骤：

- 琼脂糖凝胶电泳后，将单一的目的DNA条带从琼脂糖凝胶中切下（尽量切除多余部分），放入干净的离心管中，称取重量。

- 向胶块中加入等体积溶胶液（如果凝胶重为0.1g，其体积可视为100µL，则加入100µL溶胶液），50℃水浴放置，期间不断温和地上下翻转离心管，以确保胶块充分溶解。如果还有未溶的胶块，可继续放置几分钟或再补加溶胶液直至胶块完全溶解。（若胶块的体积过大，可事先将胶块切成碎块）

注意：回收小于300bp的小DNA片段时，建议在加入溶胶液完全溶胶以后，再加入1/2胶块体积的异丙醇以提高DNA片段回收率；胶块完全溶解后，最好将胶溶液温度降至室温再上柱，因为吸附柱在较高温度时结合DNA的能力较弱。

- 将上一步所得溶液加入一个吸附柱中（吸附柱放入收集管中），室温放置2min，12000rpm离心30-60sec，倒掉收集管中的废液，将吸附柱重新放入收集管中。

注意：吸附柱的容积为800µL，如果样品体积大于800µL可以分批加入。

- 向吸附柱中加入600µL漂洗液（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），12000rpm离心30-60sec，弃废液，将吸附柱放入收集管中。

注意：如果回收的DNA片段是用于盐敏感的实验，例如平末端连接实验或直接测序，建议加入漂洗液后静置2-5min再离心。

- 重复操作步骤4。

- 将吸附柱放入收集管中，12000rpm离心2min，尽量除尽漂洗液。将吸附柱置于室温放置数分钟，彻底晾干，防止残留的漂洗液影响后续实验。

- 将吸附柱放入一个干净的离心管中，向吸附膜中央悬空滴加适量洗脱液，室温放置2min，12000rpm离心2min收集DNA溶液。

注意：

- 为了增加回收效率，可将得到的洗脱液重新加入吸附柱中，室温放置2min，12000rpm再次离心2min收集DNA溶液。

- 洗脱缓冲液体积应不少于30µL，体积过小影响回收效率。

- 洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响，若用ddH2O做洗脱液应保证其pH值在7.0-8.5之间。

- DNA产物-20℃保存。

注意事项（在使用本试剂盒前请阅读此注意事项）：

- 电泳前最好更换成新的电泳缓冲液，如下一步实验要求较高，则应尽量使用TAE电泳缓冲液，以免影响电泳和回收效果。

- 如溶液产生沉淀，使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间，必要时可在37℃水浴中预热适当时间，以溶解沉淀。

- 本试剂盒为保证回收效率及纯度，建议琼脂糖凝胶电泳时上样体积不低于50µL；切胶时，紫外照射时间应尽量短，以免对DNA造成损伤。

- 当回收片段过小或过大、琼脂糖凝胶电泳上样体积低于50µL时，建议选择DP101B；回收小于100bp和大于10kb的DNA片段时，应加大溶胶液的体积，延长吸附和洗脱的时间。

- 回收率与初始DNA量和洗脱体积有关，初始量越少、洗脱体积越小，回收率越低。