使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

TAE（速溶颗粒）

货号：DA001               规格：5Pouches                   保存：室温

产品简介：

TAE为白色至类白色速溶颗粒，每袋TAE速溶颗粒可配制1L 1× TAE缓冲液，操作简便，使用方便。TAE缓冲液的主要成分是Tris-乙酸盐与EDTA-2Na，1× TAE缓冲液中含有的Tris-乙酸盐的浓度为40mM，EDTA-2Na的浓度为1mM。

TAE是生物学中广泛使用的核酸电泳缓冲液，主要用于DNA的琼脂糖凝胶电泳。使用TAE作为电泳缓冲液，电泳时双链线状DNA的迁移率较快。当片段大于13kb时，一般推荐使用TAE进行电泳分离。TAE适合用于DNA片段的回收，由于TAE的缓冲容量小，因此不推荐用于长时间电泳（如过夜）。

产品组成：

| 组分 | DA001-01（5Pouches） |
| --- | --- |
| TAE（速溶颗粒） | 5Pouches |

注：配制成1× 缓冲液后的pH值为8.3 ± 0.1@25℃。

使用方法：

- 量取约600mL的蒸馏水加入烧杯，并放置一个磁性搅拌子于烧杯中。

- 将烧杯置于磁力搅拌器上，缓慢加入1袋TAE速溶颗粒的全部内容物，搅拌至完全溶解。

- 向步骤2的TAE溶液中加蒸馏水，定容至1L，即为1×缓冲液（TAE工作液）。

配置说明：