使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

TBE（速溶颗粒）

货号：DA002                规格：2Pouches                 保存：室温

产品简介：

TBE为白色至类白色速溶颗粒，每袋TBE速溶颗粒可配制1L 1× TBE缓冲液，操作简便，使用方便。TBE的主要成分为Tris、硼酸和EDTA，1× TBE缓冲液中含有的Tris的浓度89mM，硼酸的浓度为89mM，EDTA的浓度为2mM。

TBE是生物学中常用的核酸电泳缓冲液，主要用于DNA的琼脂糖凝胶电泳。TBE的缓冲能力强，用于电泳小于1kb的片段时分离效果更好，也适合较长时间的电泳。TBE用于琼脂糖凝胶时易造成高电渗作用，并且因与琼脂糖相互作用生成非共价结合的四羟基硼酸盐复合物而使DNA片段的回收率降低，因此不推荐用于DNA片段的回收。

产品组成：

| 组分 | DA002-01（2Pouches） |
| --- | --- |
| TBE（速溶颗粒） | 2Pouches |

注：配制成1× 缓冲液后的pH值为8.3 ± 0.1@25℃。

使用方法：

- 量取约600mL的蒸馏水加入烧杯，并放置一个磁性搅拌子于烧杯中。

- 将烧杯置于磁力搅拌器上，缓慢加入1袋TBE速溶颗粒的全部内容物，搅拌至完全溶解。

- 向步骤2的TBE溶液中加蒸馏水，定容至1L，即为1×缓冲液（TBE工作液）。

配置说明：