使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

总DNA/RNA提取试剂盒

（柱提法）

货号：DP201                规格：25T/50T                  保存：室温

产品原理：

总DNA/RNA提取试剂盒基于硅胶柱纯化方式。样品在裂解液的作用下裂解，将核酸释放到裂解液中。核酸在高盐的环境下通过硅胶柱时将被吸附在硅胶柱的膜上，而蛋白质则不被吸附而去除。吸附了核酸的滤膜经洗涤去除残留的蛋白质和盐，最后可以用DEPC处理水洗脱滤膜上吸附的核酸，得到的核酸纯度高，可直接用于各种下游实验。

产品说明：

总DNA/RNA提取试剂盒适合于快速从组织、血液、分泌物、排泄物等样品中提取高纯度的包含病毒、细菌及寄生虫等生物的总核酸。试剂盒基于硅胶柱纯化技术，提取过程中无需使用有毒的酚氯仿抽提，也无需进行耗时的醇类沉淀，获得的核酸可直接用于PCR/RT-PCR、Sorthern杂交/Northern杂交、以及LAMP/RT-LAMP等系列下游实验。

产品组成：

| 组分 | DP201-01（25T） | DP201-02（50T） | 保存温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂解液 | 15mL | 30mL | RT |
| 洗涤液 | 5mL | 10mL | RT |
| 洗脱液 | 5mL | 10mL | RT |
| 吸附柱（A管） | 25个 | 50个 | RT |
| 收集管（B管） | 25个 | 50个 | RT |

注意：洗涤液在初次使用前加入无水乙醇（25T加入20mL，50T加入40mL），于室温保存。

储存条件：

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月。长期保存时需置于2-8℃。

操作步骤：

- 样品制备（前处理）：

血液样品：取＞500µL EDTA抗凝血离心30s，取200µL上清液进入后续步骤。

组织样品：取0.05-1g的组织样品，加入5-10倍生理盐水研磨至匀浆，取200µL匀浆液进入后续步骤。

分泌物、粪便样品：使用棉拭子在生理盐水中浸润后在采样部位翻转涂抹，完成采集后将拭子头掰下放入含1mL生理盐水的离心管中涡旋30s，取200µL混匀液进入后续步骤。

- 取步骤1中制备的200µL样品至1.5mL离心管中，加入500µL裂解液，颠倒混匀，静置5min裂解，10000rpm离心3min。

- 取400uL上清液至新的1.5mL离心管中，加入200µL无水乙醇，涡旋混匀20s。

- 把管A装在2mL管B中，将步骤3中的混匀液全部转移至A管中，10000rpm离心1min。

- 倒弃管B中的滤液，把管A装回管B中，加入600µL洗涤液至管A中，10000rpm离心1min。

- 倒弃管B中的滤液，把管A装回管B中，10000rpm离心2min。

- 把管A装在新的1.5mL离心管中。加入50µL洗脱液至管A中，静置1-2min，10000rpm离心1min，所得溶液即为样品总核酸溶液。若暂时不用，于-80℃储存。

注意事项（在使用本试剂盒前请阅读此注意事项）：

- 为确保检测结果准确，请严格按照说明书操作。

- 试剂盒内管A与管B为一次性用品，请勿重复使用。

- 所有用于检测的废弃物品均应放入含消毒液的废物缸内，浸泡消毒；实验结束后立即用1%次氯酸钠或75%酒精消毒工作台。

- 实验过程中实验人员应佩戴手套、口罩，穿着实验服，避免试剂、样品与人体接触实验过程中应尽量避免接触A管和离心管的管口，在进行操作步骤1-4时若有样品溶液粘在手套上或溅出，应立即更换手套并清洁溅出液；所有接触病料的物品均应合理处置。