使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

质粒小提试剂盒

（离心柱型）

货号：DP001         规格：100T/200T      保存：室温（RNase A -20℃保存）

产品说明：

本试剂盒采用碱裂解法裂解细胞，根据离心吸附柱在高盐状态下特异性结合溶液中DNA的原理特异性提取质粒DNA。离心吸附柱中采用的硅基质材料能高效、专一的吸附DNA，可最大限度去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物。使用本试剂盒提取的质粒DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序、连接和转化等试验。

产品组成：

| 组分 | DP001-02（100T） | DP001-03（200T） | 保存温度 |
| --- | --- | --- | --- |
| RNase A | 500μL | 1000μL | -20℃ |
| 溶液Ⅰ | 30mL | 60mL | RT |
| 溶液Ⅱ | 30mL | 60mL | RT |
| 溶液Ⅲ | 40mL | 80mL | RT |
| 漂洗液 | 2× 15mL | 2× 30mL | RT |
| 洗脱液 | 30mL | 60mL | RT |
| 吸附柱 | 100个 | 200个 | RT |
| 收集管 | 100个 | 200个 | RT |

储存条件：

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月。RNase A -20℃长期保存，2-8℃可稳定保存。若溶液产生沉淀，可在37℃水浴中预热10min，以溶解沉淀。溶液Ⅰ在使用前先加入RNaseA（将试剂盒中提供的RNaseA全部加入），混匀，置于2-8℃保存。单独包装的RNase A -20℃稳定保存12个月以上。

使用前请先在漂洗液中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶体上的标签。如非指明，所有离心步骤均为使用台式离心机在室温下离心。

操作步骤：

- 取1-5mL细菌培养物，12000rpm离心1min，尽量吸除上清（菌液较多时可以通过多次离心将菌体沉淀收集到一个离心管中）。

- 向留有菌体沉淀的离心管中加入250μL溶液Ⅰ（请先检查是否已加入RNase A），使用移液器或旋涡振荡器彻底悬浮细菌细胞沉淀。注意：如果菌块未彻底混匀，会影响裂解导致质粒提取量和纯度偏低。

- 向离心管中加入250μL溶液Ⅱ，温和地上下翻转6-8次使菌体充分裂解。注意：混匀一定要温和，以免打断细菌基因组DNA进而造成污染，此时菌液应变得清亮黏稠，作用时间不要超过5min，以免质粒受到破坏。

- 向离心管中加入350μL溶液Ⅲ，立即温和地上下翻转6-8次，充分混匀，此时会出现白色絮状沉淀。12000rpm离心10min，用移液器小心地将上清转移到另一个干净的离心管中，尽量不要吸出沉淀。注意：溶液Ⅲ加入后应立即混合，避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀，可再次离心后取上清。

- 将上一步所得上清液加入吸附柱中（吸附柱加入收集管中），室温放置2min，12000rpm离心1min，倒掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中。

- 向吸附柱中加入700μL漂洗液（使用前请先检查是否已加入无水乙醇），12000rpm离心1min，弃废液，将吸附柱放入收集管中。

- 向吸附柱中加入500μL漂洗液，12000rpm离心1min，弃废液，将吸附柱放回收集管。

- 12000rpm离心2min，将吸附柱敞口置于室温放置数分钟，目的是去除吸附柱中残余的漂洗液，否则漂洗液中的乙醇会影响后续实验，如酶切、PCR等。

- 将吸附柱放入一个干净的离心管中，向吸附膜中央悬空滴加50-200μL经65℃水浴预热的洗脱液，室温放置2min，12000rpm离心1min。

- 为了增加质粒的回收效率，可将得到的洗脱液重新加入吸附柱中，室温放置2min，12000rpm离心1min。提取获得的质粒DNA经浓度及纯度检测后于-20℃保存。

注意事项（在使用本试剂盒前请阅读此注意事项）：

- 使用前请先检查溶液Ⅱ和溶液Ⅲ是否出现混浊，如有混浊现象，可经37℃水浴，待溶液恢复澄清后再使用。溶液Ⅱ、溶液Ⅲ和漂洗液使用时避免直接接触，后应立即拧紧盖子。

- 洗脱缓冲液体积不应少于50μL，体积过小影响回收效率；洗脱液的pH值对洗脱效率也有影响，若需要用水做洗脱液应保证其pH值在8.0左右（可用NaOH将水的pH值调至此范围），pH值低于7.0会降低洗脱效率，提取产物应保存在-20℃，以防降解。

- 如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb的大质粒，应加大菌体使用量，使用5-10mL过夜培养物，同时按照比例增加溶液Ⅰ、溶液Ⅱ和溶液Ⅲ的用量，吸附和洗脱时可以适当地延长时间，以增加提取效率。

- 浓度及纯度检测：得到的质粒DNA纯度可用琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计进行检测，其与样品保存时间、操作过程中的剪切力等因素有关。DNA应在OD260处有显著吸收峰，OD260值为1相当于大约50μg/mL双链DNA、40μg/mL单链DNA。OD260/OD280比值应为1.7-1.9，如果洗脱时不使用洗脱缓冲液，而使用去离子水，比值会偏低，因为pH值和离子存在会影响吸光值，但并不表示纯度低。