使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

Agarose

货号：DA003                  规格：100g                    保存：室温

产品简介：

琼脂糖作为凝胶电泳常用支持物，其纯度会直接影响 DNA的分辨能力及电泳结果的清晰度。Agarose为高纯度的琼脂糖，通常配置成浓度为0.5-2%的琼脂糖凝胶，用于分离、鉴定核酸，如DNA鉴定、DNA限制性内切核酸酶图谱制作等。加入核酸荧光染料，使用凝胶成像扫描仪，即可观察电泳结束后的核酸条带。

试剂内容：

| 组分 | DA003-01（100g） | DA003-02（100g） |
| --- | --- | --- |
| Agarose | 100g | 100g |

质量控制：

凝胶强度（1%凝胶）：>1200g/cm2；

电渗（EEO）：<0.15；

硫化物：≤0.15%；

凝胶温度（1.5%凝胶）：35-37℃；

熔胶温度（1.5%凝胶）：87-89℃；

水分：≤10%；

核酸酶不得检出。

使用方法：

- 依据目的核酸片段大小及电泳缓冲液类型，确定所需琼脂糖浓度：

| 琼脂糖浓度 | 理想线形分辨范围（bp） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1× TAE | 1× TBE |
| 0.6% | 1200-15000 | 1200-12000 |
| 0.8% | 1000-10000 | 1000-12000 |
| 1.0% | 200-10000 | 100-10000 |
| 1.2% | 100-8000 | 100-5000 |
| 1.5% | 100-5000 | 50-3000 |
| 2.0% | 50-3000 | 50-3000 |
| 2.5% | 50-3000 | 50-2000 |

- 琼脂糖凝胶制备（以水平电泳琼脂糖凝胶制备为例）：

①根据制胶量及凝胶浓度，量取一定量的电泳缓冲液（TAE或TBE），倒入三角锥形瓶中。

注：制胶缓冲液和电泳缓冲液需一致。

②准确称量琼脂糖，小心加入上述三角锥形瓶中。在锥形瓶的瓶口盖上牛皮纸，置于微波炉中加热溶解。加热至溶液沸腾后，请戴上防热手套，小心晃动锥形瓶，如此重复数次，直至琼脂糖完全溶解。

注：琼脂糖溶解过程采用多次短暂沸腾的方法，避免溶液过热暴沸。保证琼脂糖充分完全溶解，以免造成电泳图像模糊不清。

③在充分溶解的琼脂糖里加入核酸染料。

④将琼脂糖溶液倒入制胶模中，然后在适当位置处插上梳子。凝胶厚度一般在3-5mm之间。

⑤室温下待胶凝固（大约30分钟-1小时），置于电泳槽中进行电泳。

注意事项：

- 溶胶可能会引起暴沸，需注意防止烫伤。

- DA003-01为自有国产品牌，DA003-02为进口试剂。

- 请佩戴手套，尤其是使用具有致癌性的荧光染料（如溴化乙锭等）进行凝胶核酸染色。

- 配置好的凝胶如不立即使用，请将凝胶泡于电泳缓冲液（TAE或者TBE中）备用，避免凝胶干胶。