使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

核酸提取试剂盒

（磁珠法）

货号：DP301                  规格：100T                    保存：室温

产品说明：

试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统，可从血液、血清、拭子保存液、组织匀浆液等样本中分离纯化核酸。本试剂盒中所使用的磁珠为特殊包被的磁珠，在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放所吸附的核酸，能够达到快速分离纯化核酸等目的。所提取的核酸纯度高可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验。

产品组成：

| 组分 | DP301（100T） |
| --- | --- |
| 裂解液 | 50mL |
| 洗涤液 | 70mL |
| 洗脱液 | 10mL |
| 磁珠 | 2mL |

自备仪器、耗材和试剂：涡旋混匀仪、水浴锅、80%乙醇、2.0mL离心管、磁力架。

储存条件：

该试剂盒置于室温（15-25℃）干燥条件下，可保存12个月。长期保存时需置于2-8℃。

产品特点：

- 样本使用广泛：可从血液、血清、拭子保存液、组织匀浆液等样品中直接提取核酸。

- 高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的核酸可满足高通量测序等实验要求。

- 快速无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚、氯仿，可结合自动化仪器使用，30min内即可完成实验。

操作步骤：

- 样品制备（前处理）：

血液、血清等液体样本可直接进行核酸提取。

组织样本：称取50-200mg组织放于2mL无酶离心管中，加入0.3-0.8mL生理盐水或PBS缓冲液和2-4粒钢珠，于研磨仪中进行低温研磨0.5-2min，至无块状物存在，然后8000rpm离心1min，取上清液进行核酸抽提。

分泌物样本：使用棉拭子在生理盐水中浸润后在采样部位翻转涂抹，完成采集后将拭子头掰下放入含1mL生理盐水的离心管中涡旋30s，取200µL混匀液进入后续步骤。

- 取1.5mL离心管，向离心管中加入200µL样本和500µL裂解液和20µL磁珠，涡旋混匀后65℃水浴15min。

- 水浴结束后瞬时离心，将管盖及侧壁液体甩至管内溶液中。

- 将离心管置于磁力架上，反复颠倒磁力架，将可能留存在管盖部分的磁珠冲刷至管内溶液中，静置磁力架磁吸1-2min至溶液澄清，弃去管盖和管内上清液，注意不要触碰磁珠。

- 向离心管中加入700µL洗涤液，点震混匀1min，将离心管置于磁力架上，反复颠倒磁力架，将可能留存在管盖部分的磁珠冲刷至管内溶液中，静置磁力架磁吸1min或至溶液澄清，弃去管盖和管内上清液，注意不要触碰磁珠。

- 向离心管中加入700µL 80%乙醇（自备），按照步骤4的方法洗涤2次。

- 将离心管置于磁力架上，室温开盖干燥15-30min至无醇类液体残留。

注：因实验环境不尽相同，干燥过程中注意观察磁珠状态。如磁珠仍可流动或表面发亮，表明未干燥充分；如磁珠表面无光泽，表明已干燥充分；如磁珠表面干裂，表明过分干燥，过分干燥会降低DNA洗脱效率，应避免磁珠过分干燥。

- 向离心管中加入50-100µL洗脱液，吹打混匀，于55℃水浴洗脱5min。

- 洗脱结束后混匀磁珠，将离心管置于磁力架上磁吸1min或至溶液澄清，小心吸取上清，进行下游实验或于-20℃保存待用。

注意事项（在使用本试剂盒前请阅读此注意事项）：

- 样品应避免反复冻融，否则会导致核酸提取量下降。

- 若裂解液中有沉淀或浑浊，可在37-60℃水浴中溶解，摇匀后使用。

- 磁珠在使用前需在旋涡振荡器上充分混匀。如使用工作站提取，磁珠吸取需在振荡器上进行，或每次吸取前进行吹打。且一次吸取的磁珠必须一次放掉，不可对一次吸取的磁珠进行分液。

- 本试剂盒样本处理过程环境温度要求不低于24℃。

- 不同批号的试剂若无特殊说明，请勿混合使用，并保证在有效期内使用该试剂盒。