使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

Taq DNA Polymerase

货号：E001B           规格：500U/1000U/5000U          保存：-20℃保存

产品简介：

本产品是Taq DNA Polymerase简称Taq酶，是最常用的DNA聚合酶之一。由克隆有Thermus aquaticus DNA Polymerase基因的大肠杆菌表达并经过多步纯化精制得到的。使用本产品扩增得到的PCR产物3’端带A碱基，可克隆至T载体。

产品组成：

| 组分 | E001B-01（500U） | E001B-02（1000U） | E001B-03（5000U） |
| --- | --- | --- | --- |
| Taq DNA Polymerase（5U/µL） | 100µL | 200µL | 1mL |
| dNTP Mixture (10mM each) | 100µL | 200µL | 1mL |
| 10× PCR Buffer (Mg2+ free) | 1mL | 2× 1mL | 10× 1mL |
| MgCl2 (25mM) | 1mL | 2× 1mL | 10× 1mL |

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少12个月。

活性定义：

用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物，在74℃，30分钟内，摄入10nmol的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为1个活性单位（U）。

质量控制：

本产品经质量检测，不含脱氧核糖核酸内切酶活性、脱氧核糖核酸外切酶活性和核糖核酸酶污染。宿主基因组残留低于10拷贝。

产品用途：

PCR法扩增DNA；DNA序列测定。

使用方法：

- 溶解并混匀PCR反应所需的各种溶液，并放置于冰浴上或冰盒内。建议反应PCR液体分装用，避免反复冻融。

- 建议PCR反应体系的配置在冰浴或冰盒上进行，可参考推荐反应体系进行设置。

- 过多模板DNA容易导致非特异性的PCR产物，对于不同类型的模板在50µL反应体积中推荐用量如下：

动植物基因组DNA：0.1-1µg；

大肠杆菌基因组DNA：10-100ng；

质粒DNA：0.1-10ng。

推荐反应体系：

| 试剂 | 50µL体系用量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| Taq DNA Polymerase | 1µL | 0.1U |
| 10× PCR Buffer (Mg2+ free) | 5µL | 1× |
| MgCl2 (25mM) | 4µL | 2mM |
| dNTP Mixture (10mM each) | 1µL | 0.2mM each |
| Primer I (10µM) | 1µL | 0.2µM |
| Primer II (10µM) | 1µL | 0.2µM |
| Template DNA | 1µL | — |
| ddH2O | To 50µL | — |

注：反应体系中各组分用量可根据实际需求进行调整。

- 配置好的反应体系用移液器充分吹吸混匀，盖好PCR管盖，做好标记，室温离心数秒。

- 将准备好的PCR管放入PCR仪进行上机，设置反应条件，开始PCR反应。

反应条件：

| 方法/步骤 | 时间设置 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃（预变性） | 2-5min | 1 |
| 95℃（变性） | 30sec | 25-35 Cycles |
| 55℃-60℃（退火） | 30sec |  |
| 72℃（延伸） | 1min |  |
| 72℃（最终延伸） | 10min | 1 |
| 4℃（保温） | ∞ | — |

注：反应条件可以根据实际需求进行适当调整和优化。

注意事项：

- 延伸时间可根据PCR产物的长度、GC含量等实际情况进行调整，每kb产物的延伸时间与模板复杂程度密切相关，简单模板为20s，一般模板为30s，复杂模板为1min。

- PCR反应的设置需根据模板、引物、PCR产物的长度和GC含量等条件的不同设定不同的PCR反应条件，通常使用的引物终浓度可在0.1-1.0μM范围内调整，DNA模板可根据浓度进行调整，模板复杂或GC含量建议延长预变性/变性或延伸时间，提高变性/退火温度等。

- 扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿直接打开反应管，可放于4℃或者-20℃充分冷却后再进行开盖操作，以最大限度的减少PCR产物可能对实验环境产生污染的风险。