使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

2× Taq PCR Master Mix（without dye）

货号：E003                 规格：1mL                  保存：-20℃保存

产品简介：

2× Taq PCR Master Mix是DNA Polymerase、PCR Buffer及dNTP Mix等的2倍浓度的预混溶液。使用本产品时，只需向预混溶液中加入模板和引物，以ddH2O补足体积便可进行PCR反应，简化了操作步骤，降低了PCR操作过程中的污染风险。本产品灵敏度高，特异性强，线性范围广，对目的基因定量更准确。使用本产品扩增得到的PCR产物3’端带A碱基，可克隆至T载体。

产品组成：

| 组分 | E003 |
| --- | --- |
| 2× Taq PCR Master Mix（without dye） | 1mL |

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少12个月。

质量控制：

本产品经质量检测，不含脱氧核糖核酸内切酶活性、脱氧核糖核酸外切酶活性和核糖核酸酶污染。宿主基因组残留低于10拷贝。

产品用途：

PCR法扩增DNA；DNA序列测定。

使用方法：

- 将PCR反应所需的各种溶液室温平衡至完全溶解，充分混匀后于冰上进行PCR反应体系的配置。

- 建议PCR反应体系的配置在冰浴或冰盒上进行，可参考推荐反应体系进行设置。

- 配置好的反应体系用移液器充分吹吸混匀，盖好PCR管盖，做好标记，室温离心数秒。

- 将准备好的PCR管放入PCR仪进行上机，设置反应条件，开始PCR反应。

推荐反应体系：

| 试剂 | 25µL体系用量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2× Taq PCR Master Mix（without dye） | 12.5μL | 1× |
| Primer I (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Primer II (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Template DNA | 1μL as required | — |
| ddH2O | Up to 25μL | — |

反应条件：

通常情况下，可以采用两步法进行反应；如果两步法扩增不理想，可以采用三步法设置PCR反应程序。鉴于cDNA模板中目标基因丰度的不确定性，建议初次扩增时使用35-38个循环，根据扩增结果再调整扩增循环数。

| 方法/步骤 | 时间设置 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃（预变性） | 2-5min | 1 |
| 95℃（变性） | 10sec | 28-40Cycles （质粒或基因组模板：28-35cycles； cDNA模板：30-40cycles） |
| 55℃-60℃（退火） | 30sec |  |
| 72℃（延伸） | 1min / 1-3kb |  |
| 72℃（最终延伸） | 5-10min | 1 |
| 4℃/16℃（保温） | ∞ | — |

注：反应条件可以根据实际需求进行适当调整和优化。

注意事项：

- 延伸时间可根据PCR产物的长度、GC含量等实际情况进行调整，每kb产物的延伸时间与模板复杂程度密切相关，简单模板为20s，一般模板为30s，复杂模板为1min。

- PCR反应的设置需根据模板、引物、PCR产物的长度和GC含量等条件的不同设定不同的PCR反应条件，通常使用的引物终浓度可在0.2-1.0μM范围内调整，DNA模板可根据浓度进行调整，模板复杂或GC含量建议延长预变性/变性或延伸时间，提高变性/退火温度等。

- 扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿直接打开反应管，可放于4℃或者-20℃充分冷却后再进行开盖操作，以最大限度的减少PCR产物可能对实验环境产生污染的风险。

- 由于本产品不含染料，反应完成后需加DNA上样缓冲液再进行电泳。