使用前请仔细阅读说明书 版本号：202301

2× HIProof Q5 PCR Mix（without dye）

货号：EP002                规格：1mL                  保存：-20℃保存

产品简介：

2× HIProof Q5 PCR Mix（不含染料）含有经过基因工程改造的高保真DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、特殊的稳定剂及优化的缓冲体系，具有超高的扩增保真度、灵敏度和扩增效率，还具有耐扩增抑制因子等典型优势；其扩增产物为平末端，可直接用于无缝克隆实验；使用时只需加入模板、引物和水，使其工作浓度为1×即可进行反应，可有效减少操作时间，避免因多步操作带来污染的风险。

产品组成：

| 组分 | EP002-01 | EP002-02 |
| --- | --- | --- |
| 2× HIProof Q5 PCR Mix（without dye） | 1mL | 5× 1mL |
| 6× DNA Loading Buffer | 1mL | 2× 1.5mL |

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期2年。反复冻融15次不影响扩增效率，但仍建议在第一次融解后充分混匀，分装后于-20℃保存，以避免多次反复冻融可能造成的影响。

质量控制：

本产品经质量检测，不含脱氧核糖核酸内切酶活性、脱氧核糖核酸外切酶活性和核糖核酸酶污染；PCR方法检测无宿主DNA残留；能有效扩增植物基因组中的单拷贝基因。

产品特点：

- 超高保真：保真度为为普通Taq酶的80倍以上，是超高保真度聚合酶之一。

- 快速：对于简单模板扩增速度可达1kb / 15s，复杂模板扩增速度可达1kb / 30s。

- 高效：独特配方的反应体系，使PCR扩增反应更稳定、高效。

- 高灵敏：可从0.05ng人基因组DNA模板中扩增出1.5kb特定基因片段。

- 抗抑制剂：对PCR抑制剂有良好的耐受性，可以适应不同纯度模板的扩增需求。

产品用途：

普通及高保真PCR快速扩增、复杂及高（低）GC含量DNA的扩增、DNA片段拼接、定点突变、全基因合成、DNA末端补平、长片段（基因组 DNA片段的扩增（≤ 15 kb）、Plasmid DNA片段的扩增（≤ 15 kb））等。

操作方法：

- 将PCR反应所需溶液室温平衡至完全溶解，充分混匀后于冰上进行PCR反应体系配置。

| 试剂 | 25μL体系 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2× HIProof Q5 PCR Mix（without dye） | 12.5μL | 1× |
| Primer I (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Primer II (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Template DNA | 2μL as required | — |
| ddH2O | Up to 25μL | — |

- 按照推荐的扩增体系完成加样后，温和混匀并短暂离心后再放入PCR仪进行反应。

反应条件：

通常情况下，可以采用两步法进行反应；如果两步法扩增不理想，可以采用三步法设置PCR反应程序。鉴于cDNA模板中目标基因丰度的不确定性，建议初次扩增时使用35-38个循环，根据扩增结果再调整扩增循环数。

| 方法/步骤 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 98℃（预变性） | 30sec | 1 |
| 98℃（变性） | 10sec | 25-40Cycles （质粒或基因组模板：25-35cycles； cDNA模板：30-40cycles） |
| 55℃-65℃（退火） | 30sec |  |
| 72℃（延伸） | 15-30sec / kb |  |
| 72℃（终延伸） | 5min | 1 |
| 4℃/16℃（降温） | ∞ | 1 |

注：反应条件可以根据实际需求进行适当调整和优化。

注意事项：

- 根据引物选择合适的退火（延伸）温度，引物终浓度可在0.2-1.0μM范围内调整。

- DNA模板可根据浓度进行适当调整，质粒DNA（10pg-5ng），基因组DNA（10-400ng），病毒DNA（10pg-10ng），cDNA模板（1~5μL反转录产物），针对复杂DNA以及高GC含量模板，可选择GC Enhancer，可显著增强的扩增效果。

- 扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿直接打开反应管，可放于4℃或者-20℃充分冷却后再进行开盖操作，以最大限度的减少PCR产物可能对实验环境产生污染的风险。