使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

2× HIProof 2G PCR Mix（with dye）

货号：EP001                规格：1mL                  保存：-20℃保存

产品简介：

2× HIProof 2G PCR Mix（含染料）含有经过基因工程改造的高保真DNA Polymerase、dNTPs、MgCl2、上样染料、特殊的稳定剂及优化的缓冲体系，具有超高的扩增保真度、灵敏度和扩增效率，还具有耐扩增抑制因子等典型优势；其扩增产物为平末端；使用时只需加入模板、引物和水，使其工作浓度为1×即可进行反应，在PCR反应完成后可直接电泳，可有效减少操作时间，避免因多步操作带来污染的风险。

产品组成：

| 组分 | EP001 |
| --- | --- |
| 2× HIProof 2G PCR Mix（with dye） | 1mL |

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少12个月。反复冻融15次不影响扩增效率，但仍建议在第一次融解后充分混匀，分装后于-20℃保存，以避免多次反复冻融可能造成的影响。

质量控制：

本产品经质量检测，不含脱氧核糖核酸内切酶活性、脱氧核糖核酸外切酶活性和核糖核酸酶污染；PCR方法检测无宿主DNA残留；能有效扩增植物基因组中的单拷贝基因。

产品特点：

- 超高保真：保真度为Pfu酶的8倍，为普通Taq酶的60倍，是超高保真度聚合酶之一。

- 快速：对于简单模板扩增速度可达1kb / 15s，复杂模板扩增速度可达1kb / 30s。

- 高效：独特配方的反应体系，使PCR扩增反应更稳定、高效。

- 高灵敏：可从0.05ng人基因组DNA模板中扩增出1.5kb特定基因片段。

- 抗抑制剂：对PCR抑制剂有良好的耐受性，可以适应不同纯度模板的扩增需求。

产品用途：

普通及高保真PCR、复杂及高（低）GC含量DNA的扩增、DNA片段拼接、定点突变、全基因合成、DNA末端补平等。

操作方法：

- 将PCR反应所需溶液室温平衡至完全溶解，充分混匀后于冰上进行PCR反应体系配置。

| 试剂 | 25μL体系 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2× HIProof 2G PCR Mix（with dye） | 12.5μL | 1× |
| Primer I (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Primer II (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Template DNA | 2μL as required | — |
| ddH2O | Up to 25μL | — |

- 按照推荐的扩增体系完成加样后，温和混匀并短暂离心后再放入PCR仪进行反应。

反应条件：

通常情况下，可以采用两步法进行反应；如果两步法扩增不理想，可以采用三步法设置PCR反应程序。鉴于cDNA模板中目标基因丰度的不确定性，建议初次扩增时使用35-38个循环，根据扩增结果再调整扩增循环数。

| 方法/步骤 | 反应时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| 95℃（预变性） | 2-3min | 1 |
| 95℃（变性） | 20sec | 28-40Cycles （质粒或基因组模板：28-35cycles； cDNA模板：30-40cycles） |
| 55℃-60℃（退火） | 20sec |  |
| 72℃（延伸） | 1min / 3kb |  |
| 72℃（终延伸） | 5min | 1 |
| 4℃/16℃（降温） | ∞ | 1 |

注：反应条件可以根据实际需求进行适当调整和优化。

注意事项：

- 根据引物选择合适的退火（延伸）温度，引物终浓度可在0.2-1.0μM范围内调整。

- DNA模板可根据浓度进行适当调整，质粒模板（1-30ng），基因组模板（10-100ng），cDNA模板（1μL反转录产物（1μg RNA for 20μL RT Reaction）），针对复杂DNA以及高GC含量模板，可选择GC Enhancer，可显著增强的扩增效果。

- 扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿直接打开反应管，可放于4℃或者-20℃充分冷却后再进行开盖操作，以最大限度的减少PCR产物可能对实验环境产生污染的风险。