使用前请仔细阅读说明书 版本号：202201

6× DNA Loading Buffer

货号：ZE001    规格：1mL / 5× 1mL    保存：-20℃，开封或融化后4℃保存

产品简介：

本产品是一种由甘油、溴酚蓝指示剂以及DNA稳定剂等按一定比例混合而成的6倍浓缩的DNA上样缓冲液，适用于DNA样品的电泳检测，也可用于RNA样品的非变性电泳检测。使用前将适量本品与核酸样品混合，稀释到1×水平，即可加样进行电泳。

产品组成：

| 组分 | ZE001-01 | ZE001-02 |
| --- | --- | --- |
| 6× DNA Loading Buffer | 1mL | 5× 1mL |

储存条件：

-20℃长期保存，开封或融化后4℃保存1年，开封后请尽快使用，避免污染及反复冻融。

使用方法：

- 按照每5μL DNA样品加入1μL 6× DNA Loading Buffer的比例，充分吹吸混合均匀。

- 吸取适当体积，加入琼脂糖凝胶上样孔中。

- 根据琼脂糖凝胶大小和电泳缓冲液类型，设定电压，开始电泳。

注意事项：

- 操作过程中请严格遵循无菌原则，以防DNA降解。

- 如果每次使用的使用量很小，建议适当分装后再使用。

- 为了您的安全健康和实验结果的准确性，请穿实验服、佩戴口罩，并佩戴一次性手套进行实验操作。