使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

2× Probe qPCR Mix

货号：EH002                 规格：1mL                保存：-20℃保存

产品简介：

本产品是采用探针法进行Real Time qPCR的专用试剂，含有抗体封闭型热启动酶，能够有效抑制低温条件下引物非特异性退火或者引物二聚体引起的非特异性扩增，提高扩增反应的特异性。本产品具备较高的扩增效率和检测灵敏度，可以在较宽定量区域内得到良好的标准曲线，准确进行定量，同时与Applied Biosystems、Eppendorf、Bio-Rad、Roche及国产品牌等的多家荧光定量PCR仪兼容。

产品组成：

| 组分 | EH002-02 |
| --- | --- |
| 2× Probe qPCR Mix | 1mL |

注意：自备或与厂家联系购置ROX Reference Dye，用以校正部分公司Real Time PCR扩增仪的孔间荧光信号误差。ROX Reference Dye I适用于ABI PRISM 7000/7700/7300/7900HT及Step One Plus Real-Time PCR System等；ROX Reference Dye II适用于7500 Real-Time PCR System、7500 Fast Real -Time PCR System、Stratagene Mx3000P、Mx3005P及Mx4000等；ROX Reference Dye I、II反应终浓度均为1×。LightCycler、Thermal Cycler Dice Real Time System II、Smart Cycler System等实时荧光定量PCR扩增仪不需使用。

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少12个月。

活性定义：

用活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物，在74℃，30分钟内，摄入10nmol的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为1个活性单位（U）。

质量控制：

本产品经质量检测，不含脱氧核糖核酸内切酶活性、脱氧核糖核酸外切酶活性和核糖核酸酶污染。宿主基因组残留低于10拷贝。

产品用途：

实时荧光定量单重或多重（2-4通道）qPCR（探针法）扩增DNA或cDNA；绝对定量qPCR。

操作方法：

- 将实验所需试剂室温平衡至完全溶解，充分温和混匀（请勿涡旋振荡），瞬时离心后使用，避免产生大量气泡，避免反复多次冻融，若经常使用请保存在4℃。按下组分配制PCR反应液（反应液配制请在冰盒上进行）：

| 试剂 | 25μL体系 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2× Probe qPCR Mix | 12.5μL | 1× |
| Primer I (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Primer II (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Probe (10µM) | 0.25-1μL | — |
| ROX Reference Dye I or ROX Reference Dye II | 0.5μL or 0.25μL | 1× |
| Template DNA | 1-5μL | — |
| ddH2O | Up to 25μL | — |

注：反应体系中各组分用量可根据实际需求进行调整，ROX Reference Dye需要用户根据实际使用的机型选择是否添加。

- 通常情况下，可以采用两步法进行反应；如果两步法扩增不理想，可以采用三步法设置PCR反应程序。

| 方法/步骤 | 两步法real-time PCR | 三步法real-time PCR | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95℃（预变性） | 2-5min | 2-5min | 1 |
| 95℃（变性） | 10-20sec | 10-20sec | 35-45Cycles |
| 55℃-65℃（退火） | 20sec - 1min（采集荧光） | 10-20sec |  |
| 72℃（延伸） | — | 20sec - 1min（采集荧光） |  |

注：反应条件可以根据实际需求进行适当调整和优化。

- 反应结束后，对实验结果进行分析。详细分析方法参见Real Time PCR扩增仪操作手册。

注意事项：

- 使用的引物终浓度可在0.2-1.0μM范围内调整，DNA模板可根据浓度进行适当调整。

- 请根据引物选择合适的退火（延伸）温度。通常引物的Tm值设计在60℃左右。对于退火温度较低的引物或超过200bp的长片段扩增，建议采用三步法。

- 使用的探针浓度可在0.1-0.4μM范围内优化。可进行浓度梯度的实验，寻找引物和探针的最佳组合。探针的使用与Real Time PCR扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有关，请参照仪器说明书或各荧光探针的具体使用要求进行调整。

- 扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿直接打开反应管，可放于4℃或者-20℃充分冷却后再进行开盖操作，以最大限度的减少PCR产物可能对实验环境产生污染的风险。