使用前请仔细阅读说明书 版本号：202302

All-in-One Script RTpremix（with dsDNase）

货号：ER002                  规格：10T                保存：-20℃保存

产品简介：

All-in-One Script RTpremix（with dsDNase）是一款含去除基因组酶dsDNase的一管式逆转录，可将RNA逆转录成为cDNA，含有第一链cDNA合成所需的所有试剂，只需加入RNA模板和水即可进行逆转录反应。合成的第一链cDNA（最长可达15kd）可广泛用于文库构建、第二链合成、杂交、PCR扩增、RT-qPCR检测等。

产品组成：

| 组分 | ER002试用装（10T） |
| --- | --- |
| 5× Reaction Mix* | 40μL |
| KR Enzyme Mix# | 30μL |
| DEPC-treated Water | 400μL |

注：*包含Buffer、dNTPs、Random Hexamer Primer/Oligo(dT)20 Primer Mix；

#包含ExonScript Reverse Transcriptase、Ribonuclease Inhibitor和dsDNase。

储存条件：

-20℃保存两年，避免污染及反复冻融，使用时注意标签上的有效时间。

使用方法：

- 在RNase-free离心管中配制如下混合液，轻轻混匀并瞬离以下成分：

| 试剂名称 | 使用量 |
| --- | --- |
| 5× Reaction Mix# | 4μL |
| KR Enzyme Mix | 3μL |
| 10pg-5μg Total RNA or 10pg-500ng mRNA* | As Required |
| DEPC-treated Water | Up to 20μL |

注：#5× Reaction Mix在使用前需充分混匀；

*为保证逆转录成功，请使用高质量RNA模板。

- 按照下表所示进行逆转录反应：

| 温度设置 | 时间设置 | 条件说明 |
| --- | --- | --- |
| 37℃* | 2min | 随机引物与RNA模板配对及去除基因组DNA |
| 55℃ | 15min | 逆转录反应及dsDNase快速灭活 |
| 85℃ | 5min | 逆转录酶灭活 |

注：*复杂模板可以采用25℃ 10min，充分让引物和模板结合。

- 产物可立即用于PCR或qPCR反应，或在-20℃保存，并在半年内使用；长期存放建议分装后在-70℃保存。

注意事项：

- 为防止RNase污染，请保持实验区域洁净；操作时需穿戴干净的手套、口罩；实验所用的离心管、枪头等耗材均需保证RNase-free。

- 将实验所需溶液室温平衡至完全溶解，其中5× Reaction Mix在使用前需充分混匀，轻轻离心后使用，其他组分温和混匀，瞬时离心后于冰上进行反应体系配置。

- 当同时需要进行数次反应时，应先配制各种试剂的混合液，然后再分装到每个反应管中。这样可使所取的试剂体积更准确，减少试剂损失，避免重复分取同一试剂。同时也可以减少实验操作或实验之间产生的误差。

- KR Enzyme Mix在使用前要小心地离心收集到反应管底部。由于酶保存液中含有甘油，粘度高，分取时应慢慢吸取。同时，要使用精确、量程适合的移液枪，并且不要使枪头插入液面过深，否则会因枪头壁粘着造成损失，而使酶量不足。

- 分装试剂时务必使用新的枪头，以防止样品间污染。扩增前后要使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换，PCR反应完成后切勿直接打开反应管，可放于4℃或者-20℃充分冷却后再进行开盖操作，以最大限度的减少PCR产物可能对实验环境产生污染的风险。