使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

LightSpeedTM NheI

货号：EZ22026S               规格：30T                保存：-20℃保存

产品简介：

5'...GCTAGC...3'

3'...CGATCG...5'

注：同裂酶：AsuNHI，同裂酶对于不同的甲基化修饰可能具有不同敏感性。

LightSpeedTM超快速内切酶是一系列经过基因工程重组、快速、精确完成DNA切割的限制性内切酶，适用于质粒DNA、PCR产物或基因组DNA等的快速酶切。LightSpeedTM超快速内切酶具有如下特点：5~15分钟内即可完成酶切；共用一种酶切Buffer，大大简化酶切反应体系；良好的酶活冗余度，轻松应对底物过量或困难模板酶切。此外，去磷酸化、连接试剂在EZ酶切Buffer中具有100%活性，支持一管化反应，提升“酶切-修饰-连接”的体验。

试剂内容：

| 组分 | EZ22026S-02（30T） |
| --- | --- |
| LightSpeedTM NheI | 30μL |
| 10× EZ Buﬀer | 1mL |
| 10× EZ Color Buﬀer | 1mL |

储存条件：

-20℃以下冷冻避光保存，有效期至少24个月。

质量控制：

功能活性检测：最适反应温度下，在20μL反应体系中，1μL LightSpeedTM NheI能够在15分钟内完全消化1μg λDNA (HindIII digest)。

超长时间温育检测：最适反应温度下，将1μL LightSpeedTM NheI与1μg λDNA (HindIII digest)共温育3小时，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解，延时酶切可能出现星号活性。

酶切-连接-再酶切检测：最适反应温度下，使用1μL LightSpeedTM NheI消化底物，回收酶切产物。在22℃下使用适量Fast T4 DNA Ligase可以将酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

非特异性内切酶活性检测：最适反应温度下，将1μL LightSpeedTM NheI与1μg超螺旋质粒DNA共同温育4小时，使用琼脂糖凝胶电泳检测，质粒DNA仍然处于超螺旋状态。

蓝白斑检测：将含有单一lacZα基因的载体以1μL LightSpeedTM NheI消化，重新连接后转化入大肠杆菌感受态细胞，涂布在含有对应抗生素、IPTG和X-gal的LB培养基平板上。连接正确的产物会生长出蓝色菌落，而连接错误（即DNA末端切口不完整）的产物将得到白色菌落。对于LightSpeedTM限制酶而言，白色菌落比例应小于1%。

使用方法：

- DNA快速酶切流程

①在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

|  | 质粒DNA | PCR产物 | 基因组DNA |
| --- | --- | --- | --- |
| ddH2O | 15μL | 16μL | 30μL |
| 10× EZ Buﬀer或10× EZ Color Buﬀer | 2μL | 3μL | 5μL |
| 底物DNA | 2μL (up to 1μg) | 10μL (~0.2μg) | 10μL (5μg) |
| LightSpeedTM NheI | 1μL | 1μL | 5μL |
| Total | 20μL | 30μL | 50μL |

注：本体系适用于经过纯化的PCR产物酶切。未纯化的PCR产物具备一定的离子强度，10× EZ Buffer加入量可适当减少至2μL。但由于DNA聚合酶同时具有外切酶活性，会影响酶切产物，因此如下一步需进行克隆等操作，建议酶切前对PCR产物进行纯化。

②轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；

③37℃温育15分钟（质粒），或15~30分钟（PCR产物），或30~60分钟（基因组DNA）；

④80℃温育20分钟即可使酶失活，停止反应（可选）。

- 双酶切或多酶切

①每种快速内切酶的用量为1μL，并根据需要适当扩大反应体系；

②所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的1/10；

③如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

- 适用于质粒的扩大反应体系

| DNA | 1μg | 2μg | 3μg | 4μg | 5μg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LightSpeedTM NheI | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL |
| 10× EZ Buﬀer或10× EZ Color Buﬀer | 2μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL |
| Total | 20μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL |

注：如果总反应体系大于20μL，应适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

- 不同DNA中的酶切位点数量

| λDNA | ΦX174 | pBR322 | pUC57 | pUC18/19 | SV40 | M13mp18/19 | Adeno2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

- 甲基化修饰影响

| Dam | Dcm | CpG | EcoKI | EcoBI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无影响 | 无影响 | 序列可能重叠剪切受阻 | 无影响 | 无影响 |

- 在不同反应缓冲液中的活性

|  | EZ Buﬀer | Thermo Scientiﬁc FastDigest Buﬀer | NEB CutSmart® Buﬀer | Takara QuickCutTM Buﬀer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性 | 100% | 100% | 100% | 100% |

注：活性数据来自三狮生物限制酶标准反应体系下的检测。