使用前请仔细阅读说明书 版本号：202201

One Step RT-qPCR Kit (Probe)

货号：ER101               规格：50T/100T              保存：-20℃保存

产品简介：

本品是采用探针法进行一步法反转录-实时荧光定量的专用试剂，使用本品进行One Step RT-qPCR反应可在同一反应管内连续进行，操作简单，避免了样品间交叉污染的同时也提高了检测的灵敏度。本试剂盒采用新型逆转录酶（HI-MMLV Reverse Transcriptase）、新型抗体修饰的热启动Taq DNA聚合酶及RNase Inhibitor的One Step RT-qPCR Enzyme Mix形式，具有更强的RNA亲和性和热稳定性，以及更高的扩增效率和特异性，可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线，对多种高低丰度的靶基因进行准确定量检测，重复性好，可信度高。

产品组成：

| 组分 | ER101-01（50T） | ER101-02（100T） |
| --- | --- | --- |
| One Step RT-qPCR Enzyme Mix | 50μL | 100μL |
| 5× One Step RT-qPCR Master Mix | 250μL | 500μL |
| RNase-Free ddH2O | 1mL | 2× 1mL |

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少12个月。

质量控制：

本产品经质量检测，不含脱氧核糖核酸内切酶活性、脱氧核糖核酸外切酶活性和核糖核酸酶污染。宿主基因组残留低于10拷贝。

产品用途：

本试剂盒适用于探针一步法反转录-实时荧光定量PCR，可以准确、简单的进行RNA的表达分析，尤其适合微量RNA的检测，适用于各类荧光定量PCR仪。

注意：部分公司Real Time PCR扩增仪因孔间荧光信号存在误差，请自备或与厂家联系购置ROX Reference Dye，用以校正误差，详细情况请根据实验设计、仪器说明书或各荧光探针的具体使用要求进行选择。另外，本试剂盒不含gDNA（基因组DNA）去除组分，如实验要求无gDNA干扰，请在RNA提取过程中/提取后先自行进行gDNA去除步骤，再参照本试剂盒进行实验，避免影响您的实验结果。

操作步骤：

- 在RNase-Free离心管中配制以下反应液：

| 试剂 | 使用量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| One Step RT-qPCR Enzyme Mix | 1µL | — |
| 5× One Step RT-qPCR Master Mix | 5µL | 1× |
| Forward Primer (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Reverse Primer (10µM) | 0.5-2.5μL | 0.2-1.0μM |
| Probe (10µM) | 0.25-1μL | — |
| Total RNA | 1pg-1µg | — |
| RNase-Free ddH2O | Up to 25µL | — |

注：反应体系中各成分的量可根据实际情况自行调整。

- 下列条件进行One Step RT-qPCR反应：

| 方法/步骤 | 标准程序 | 快速程序 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50℃ | 15min | 10min | 1 |
| 95℃ | 3min | 1min | 1 |
| 95℃ | 15s | 5s | 45Cycles |
| 60℃ | 30s | 20s |  |

- 反应结束后确认Real Time PCR仪扩增曲线，对结果进行分析。

注意事项：

- One Step RT-qPCR Enzyme Mix含有高浓度的甘油，使用前请短暂离心，收集到反应管底部，并用移液枪轻轻吹吸，充分混匀后使用。反应液配制请使用RNase-Free枪头，EP管等，尽量避免污染。

- 一般来说反应体系中引物终浓度为0.2µM即可得到较好的扩增效果。当反应性能比较差时，可以在0.1-1.0µM范围内调整引物浓度。探针浓度可以在50nM-250nM之间调整。qPCR灵度极高，建立反应体系时加入模板量的准确程度对最终定量结果有很大的影响，推荐将模板稀释后（如稀释2-5µL样本）加入反应体系中，这样可以有效提高实验的重复性。

- 扩增产物长度请选择在80bp-200bp范内。对于具有复杂的二级结构和高GC区域的模板，将逆转录温度提高至55℃，有助于提高扩增效率和检测灵敏度。

- 实际使用的Real Time PCR仪是否支持快速扩增循环，初次尝试请进行预实验确认。延伸时间请根据使用的Real Time PCR仪所需要的数据采集最短时间限制进行调整，使用ABI 7700和ABI 7900时至少30s，在使用ABI 7000和ABI 7300时至少31s，在使用ABI 7500时至少34s。如果使用ABI系列Real Time PCR仪时，在溶液配置时加入ROX Reference dye。