使用前请仔细阅读说明书 版本号：202201

动物基因组DNA快速提取试剂盒

（PCR分析用）

货号：DP202                 规格：48T                 保存：-20℃保存

产品说明：

动物基因组DNA快速提取试剂盒适合于从新鲜或冻存组织，如培养的哺乳动物细胞，血液，唾液，毛发（含羽毛），鼠尾及鼠耳等动物组织中快速提取基因组DNA，用于后续的基因型鉴定等PCR分析检测。

产品组成：

| 试剂盒组成 | DP202-01（48T） |
| --- | --- |
| 提取试剂A | 50µL/孔× 8孔/条× 6条 |
| 提取试剂B | 150µL |

储存条件：

该试剂盒置于-25℃~ -18℃条件下，可保存12个月。

样本要求：

| 种类 | 样本要求 |
| --- | --- |
| 培养的哺乳动物细胞 | ≤106细胞 |
| 血液 | ≤10µL |
| 唾液 | ≤10µL |
| 毛发（含羽毛） | ≤10mg |
| 鼠尾/鼠耳 | ≤0.5cm |

操作步骤：

提前准备可设置恒定温度为55℃和95℃的热盖金属浴或者PCR仪，根据实际使用量取出所对应的提取试剂A和提取试剂B于室温下充分解冻，瞬时离心后待用。

- 消化液的配制：按照样本数量配制消化液，具体配制方法如下：在50µL/孔的提取试剂A中加入2.5µL的提取试剂B，移液器吹吸混匀（如提取样本过多，可提前进行预混，于2~8℃短暂保存，2小时内使用）。

- 不同组织样本基因组DNA的提取：

培养的哺乳动物细胞：将收集到的细胞彻底除去培养液，吸取消化液充分吹吸重悬细胞后，转移至原消化液孔中。

血液/唾液：吸取不超过10µL的血液或者唾液加入消化液中，移液器吹吸混匀。

毛发（含羽毛）：实验前用75%的乙醇冲洗剪刀和镊子。剪除毛发（含羽毛）的多余部分，仅需保留毛发的根部（羽轴中羽根）区域，并将其尽可能剪碎至消化液中，移液器吹吸混匀。

鼠尾/鼠耳：实验前用75%的乙醇冲洗剪刀和镊子。剪取不超过0.5cm的小鼠尾尖或耳尖，并将其尽可能剪碎至消化液中，移液器吹吸混匀（一般情况下，重量约为10mg的0.5cm长的鼠尾或鼠耳刚好能浸没在含有50μL消化液的PCR管中）。对于新鲜的鼠尾或鼠耳，建议尽量在剪下鼠尾或鼠耳后30分钟内进行基因组DNA提取，否则宜尽快冷冻存放。

- 将样本置于55℃热盖金属浴或者PCR仪，孵育10分钟。

- 将样本置于95℃热盖金属浴或者PCR仪，孵育5分钟（孵育结束后，组织未完全消化属于正常现象，不会影响试剂盒的检测效果）。

- 将上述提取样本置于-20℃冷却5分钟，或4℃冷却15分钟以上，以最大程度避免气溶胶污染，瞬时离心后取上清立即进行PCR检测（若需长期保存样本，应将未消化的组织去除或将提取物转移到新的离心管中。大部分情况下，提取物4℃能保存至少1个月，-20℃至少能保存一年）。

注意事项：

- 为确保检测结果准确，请严格按照说明书操作。

- 试剂盒内提取试剂A为一次性用品，切勿重复使用；试剂使用时应彻底化冻、混匀。

- 所有用于检测的废弃物品均应放入含消毒液的废物缸内，浸泡消毒；实验结束后立即用1%次氯酸钠或75%酒精消毒工作台。

- 实验过程中实验人员应佩戴手套、口罩，穿着实验服，避免试剂、样本与人体接触。

- 95℃孵育后请勿直接打开PCR管盖，需充分冷却，避免因气溶胶污染导致的结果异常。

- 本品仅供研究，不用于临床诊断等其他用途。