使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

鹦鹉喙羽病病毒（PBFDV）核酸检测试剂盒（PCR法）

货号：AP2209002             规格：100T                保存：-20℃保存

产品简介：

本试剂盒根据鹦鹉喙羽病病毒（Psittacine Beak and Feather Disease Virus，PBFDV）基因中的保守区设计引物，并对检测体系进行了针对性优化，可针对鸟类羽毛、血液、组织及口腔/泄殖腔拭子等样品中PBFDV的特异核酸片段进行PCR扩增，扩增产物可以直接进行琼脂糖凝胶电泳，以进行结果判定。

产品组成：

| 试剂组分 | AP2209002-02（100T） |
| --- | --- |
| PBFDV反应液 | 1mL |
| 无酶无菌水 | 1mL |
| PBFDV引物Mix | 100μL |
| PBFDV阳性对照 | 50μL |

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少12个月。

实验操作：

- 样本制备（样本制备区）

请参照动物基因组DNA快速提取试剂盒（PCR分析用）说明书，或其他符合相关标准的核酸提取试剂盒/方法，对处理后的样本进行核酸提取。提取的样本核酸尽量及时进行检测，放置于冰盒中，否则于4℃或-20℃保存。

- 配制反应体系（加样区）

2.1 按照样本数量（n+2，n为样本数，每次实验建议设置1个阳性对照，1个阴性对照）配制反应液，具体配制方法如下：分别吸取（（n+2）*7.5µL无酶无菌水+（n+2）*10µL PBFDV反应液+（n+2）*1µL PBFDV引物Mix）加入洁净离心管中，充分吹吸混匀，分装至0.2mL PCR管（离心管）中，每孔18µL（如样本过多，可提前预制，于2~8℃短暂保存，2小时内使用）。

2.2 向反应液中依次添加2μL无酶无菌水（阴性对照）、样本核酸和PBFDV阳性对照，盖好管盖，做好记录，反应总体积为20μL。充分混匀，离心30秒后进行PCR扩增实验。

- PCR扩增（扩增及产物分析区）

95℃预变性5分钟；94℃变性45秒，55℃退火45秒，72℃延伸45秒，共35个循环；72℃延伸5分钟；4℃保存。扩增产物先放置于4℃（-20℃约5分钟）条件下充分冷却（15分钟）。

- 琼脂糖凝胶电泳（以水平电泳琼脂糖凝胶制备为例）

4.1 根据制胶量及凝胶浓度（1%~1.5%），量取一定量的电泳缓冲液，倒入三角锥形瓶中。

注：制胶缓冲液和电泳缓冲液需一致。

4.2 准确称量琼脂糖，小心加入三角锥形瓶中。在锥形瓶的瓶口盖上牛皮纸或封口膜，置于微波炉中或电磁炉上加热溶解。加热至溶液沸腾后，请戴上防热手套，小心晃动锥形瓶，如此重复数次，直至琼脂糖完全溶解。

注：琼脂糖溶解过程采用多次短暂沸腾的方法，避免溶液过热暴沸。保证琼脂糖充分完全溶解，以免造成电泳图像模糊不清。

4.3 充分溶解的琼脂糖稍冷却后，加入适量核酸染料，轻微充分摇匀（避免产生大量气泡）。

4.4 将琼脂糖溶液倒入制胶模中，在适当位置处插上梳子。凝胶厚度一般在3~5mm之间。

4.5 室温下待胶凝固（大约30分钟~1小时），小心拔出梳子，将凝胶置于事前加入电泳缓冲液的电泳槽中，保证电泳缓冲液没过凝胶。

4.6 取5μL DNA Marker以及10μL经瞬时离心冷却后的扩增产物，分别加入凝胶的各个点样孔中，所有样本点样完成后，静置2分钟后，接通电泳槽电源，根据实际情况设置电压（70~120V）及电泳时间（20-30分钟）。

- 结果判定

5.1 PBFDV阳性对照在500bp左右出现扩增条带，且阴性对照无目标扩增条带，结果成立。

5.2 样本检测结果在500bp左右出现一条扩增主条带，表明待检样本中存在PBFDV核酸，则判定为PBFDV阳性。

5.3 样本检测结果无目标扩增条带，表明样本中未检出PBFDV核酸，则判定PBFDV阴性。

注：阴性不代表宿主未感染病毒，如样本质量不合格、病毒载量过低或核酸提取（检测）不成功亦会产生“阴性”结果。建议先进行禽类性别鉴定检测，如结果正常判读，核酸无问题后再进行PBFDV检测。如有其他疑问请及时与厂家技术人员联系。

注意事项：

1）为了防止污染，实验需要严格进行分区操作，分区之间最好进行物理性隔离，避免人为因素造成交叉污染。实验过程中穿戴工作服和乳胶手套，不同区域独立使用工具，需更换手套和实验服。

2）试剂使用前要完全解冻，但应避免反复冻融。试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求进行操作。操作台、离心机及移液器等仪器应定期使用含氯消毒剂、消毒酒精、核酸污染清除剂或紫外灯进行消毒。

3）PCR反应结束后，切勿立即开盖，充分冷却后再开盖取样，最大程度避免气溶胶污染。本品仅供科学研究，不用于临床诊断等其他用途。