使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

Fast T4 DNA Ligase

货号：EZ22045S              规格：200U                保存：-20℃保存

产品简介：

Fast T4 DNA Ligase由携带T4噬菌体gene 30的大肠杆菌产生。该酶催化双螺旋DNA或RNA之间的5'-磷酸基团和3'-羟基之间形成磷酸二酯键。该酶在双链DNA、RNA或者DNA/RNA复合物间可修复单链缺刻，并且可以连接有粘性末端或者平末端的DNA片段，但对于单链核酸无活性，主要用于限制性内切酶酶切产物DNA片段克隆、基因定点突变与PCR产物克隆、线性DNA自环化与修复双链DNA缺刻。Fast T4 DNA Ligase需要ATP作为辅助因子，在室温下完成粘性末端连接反应仅需10分钟。

产品组成：

| 组分 | EZ22045S-01（200U） |
| --- | --- |
| Fast T4 DNA Ligase（5U/μL） | 40μL |
| 10× T4 DNA Ligase Buffer | 200μL |
| 50% PEG | 200μL |

注：1U=1 Weiss unit

储存条件：

-20℃条件下保存，有效期至少24个月。

活性定义：

37℃条件下，1 Weiss unit的酶在20分钟内催化1nmol的[32PPi]转变为活性炭吸附态。1 Weiss unit等同于约200个粘性末端连接反应单位（CEU），相当于在16℃条件下，30分钟内连接50% HindIII消化后的λDNA片段。

酶活在如下反应混合物中进行测试：66mM Tris-HCl（pH 7.6），6.6mM MgCl2，66μM ATP，10mM DTT，3.3μM [32PPi]。

质量控制：

核酸内切酶残留检测：37℃条件下，将200U的Fast T4 DNA Ligase与1μg的pUC19 DNA中温育4小时，未检测出由共价闭合环状DNA转变为带有缺刻的DNA。

核酸外切酶残留检测：将酶液与双链DNA底物在37℃温育16小时，通过DNA电泳检测双链DNA底物无变化。

蓝白斑测试：室温条件下，使用30U Fast T4 DNA Ligase连接pUC57 DNA/HindIII，pUC57 DNA/PstI或pUC57 DNA/SmaI消化产物1小时，然后用E.coli XL1-Blue感受态细胞转化连接产物，检测到少于1%的白斑。

操作方法：

- DNA插入片段连接至载体DNA（粘性末端连接）

①于冰上配制如下反应体系：

| 试剂 | 使用量 |
| --- | --- |
| 线性化载体DNA | 20~100ng |
| 插入片段DNA | 3:1~10:1（片段：载体摩尔比） |
| 10× T4 DNA Ligase Buffer | 2μL |
| Fast T4 DNA Ligase | 1U（0.2μL） |
| Nuclease-Free Water | To 20μL |

注：如果连接反应产物用于电转化，应使用离心柱或者氯仿抽提清洁DNA代替热失活步骤。

②充分混匀并瞬离，22℃温育10分钟；

③取1~5μL的连接产物用于50μL化学感受态细胞的转化，或者取1~2μL用于50μL电转感受态细胞的转化。

- DNA插入片段连接至载体DNA（平末端连接）

①于冰上配制如下反应体系：

| 试剂 | 使用量 |
| --- | --- |
| 线性化载体DNA | 20~100ng |
| 插入片段DNA | 3:1~10:1（片段：载体摩尔比） |
| 10× T4 DNA Ligase Buffer | 2μL |
| 50% PEG | 2μL |
| Fast T4 DNA Ligase | 5U（1μL） |
| Nuclease-Free Water | To 20μL |

注：如果连接反应产物用于电转化，应使用离心柱或者氯仿抽提清洁DNA代替热失活步骤。

②充分混匀并瞬离，22℃温育1小时；

③取1~5μL的连接产物用于50μL化学感受态细胞的转化，或者取1~2μL用于50μL电转感受态细胞的转化。

- 线性DNA自环化

①于冰上配制如下反应体系：

| 试剂 | 使用量 |
| --- | --- |
| 线性化DNA | 10~50ng |
| 10× T4 DNA Ligase Buffer | 5μL |
| Fast T4 DNA Ligase | 5U（1μL） |
| Nuclease-Free Water | To 50μL |

注：如果连接反应产物用于电转化，应使用离心柱或者氯仿抽提清洁DNA代替热失活步骤。

②充分混匀并瞬离，22℃温育10分钟；

③取1~5μL的连接产物用于50μL化学感受态细胞的转化，或者取1~2μL用于50μL电转感受态细胞的转化。

- 接头连接

双链寡核苷酸接头经常被用于在插入片段上产生粘性末端。接头通常包含限制酶识别位点，在连接后经酶切处理产生和克隆载体匹配的粘端。有时候接头已包含与克隆载体匹配的粘端，此时无需在接头连接完成后进行插入片段的进一步处理。

①于冰上配制如下反应体系：

| 试剂 | 使用量 |
| --- | --- |
| 线性化载体DNA | 100~500ng |
| 磷酸化接头 | 1-2μL |
| 10× T4 DNA Ligase Buffer | 2μL |
| 50% PEG | 2μL |
| Fast T4 DNA Ligase | 2U（0.4μL） |
| Nuclease-Free Water | To 20μL |

注：添加1mM ATP的条件下，Fast T4 DNA Ligase在EZ酶切缓冲液中具有100%的活力。因此，接头连接反应时可以在EZ酶切缓冲液中进行，以简化“接头连接-酶切”实验流程。具体方法为：向接头连接体系中添加ATP至终浓度1mM，接头连接反应完成后，先失活Fast T4 DNA Ligase。然后，再在体系中加入适量的LightSpeed™快速内切酶，最后使用最适酶切反应温度进行温育即可。

②彻底混匀并瞬离，22℃温育10分钟；

③在65℃作用10分钟或者70℃作用5分钟，进行热失活。

注意事项：

- T4 DNA Ligase在浓度高于200mM的NaCl或KCl中会被强烈抑制；

- 连接反应液添加量不应该超过感受态细胞体积的10%，不推荐体系中加入过量的T4 DNA Ligase；

- 与T4 DNA Ligase结合的DNA可能会在琼脂糖凝胶中出现带移或弥散，为了避免此现象，可以在上样前对酶进行热失活，必要时加入适量的SDS；

- 聚乙二醇（PEG）能极大地提高平末端连接的连接效率，PEG8000的推荐添加量是连接体系的5%（w/v）；

- 电转化效率可能通过对T4 DNA Ligase热失活或者使用离心柱或者氯仿抽提纯化DNA方式来提高；

- 转化子数目可通过延长反应时间至1小时而增加。