使用前请仔细阅读说明书 版本号：202202

猪源性成分核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）

货号：AN2208003              规格：24T                保存：-20℃保存

产品简介：

本试剂盒采用探针法实时荧光定量PCR技术，针对猪源性成分核酸序列设计特异性引物和荧光探针，通过实时荧光定量PCR（Taqman探针法）扩增曲线判断肉及肉制品中猪源性成分核酸进行定性及定量检测。

产品内容：

| 试剂组分 | AN2208003-01（24T） |
| --- | --- |
| 反应液 | 560μL |
| 阳性对照（10pg/μL） | 200μL |
| 阴性对照 | 1mL |

储存条件：

-20℃以下冷冻避光保存，有效期至少12个月。

适用仪器：

ABI系列（ABI 7300/ABI 7500/Step One等），罗氏LightCycler系列，伯乐CFX 96，北京鲲鹏基因X系列，三狮生物Q162D等实时荧光定量PCR仪。

实验操作：

- 样本制备（样本制备区）

请参照总DNA/RNA提取试剂盒说明书，或使用ES08全自动核酸提取仪配套快速核酸提取试剂盒（磁珠法），或其他符合相关标准的核酸提取试剂盒/方法，对样本进行核酸提取。提取的核酸尽量及时进行检测，否则于-20℃保存。

- 配制反应体系（加样区）

2.1 取出反应液管，阳性对照管，阴性对照管，室温条件下使试剂完全解冻，离心10秒，将管壁和管盖内的液体离心至管底，放在冰盒中备用。

2.2 取实验所需的PCR反应管（n+2，即n个待检样本+阳性对照+阴性对照），反应液充分吹吸混匀后，分别吸取23μL反应液至每个PCR反应管内，然后依次添加2μL阴性对照、样本核酸和阳性对照，盖好管盖，作好记录，每个反应总体积为25μL。充分混匀，离心30秒后在实时荧光定量PCR仪上进行扩增实验。

- 荧光PCR扩增（扩增及产物分析区）

95℃预变性5分钟；95℃变性10秒，58℃退火延伸30秒，40个循环，在58℃时收集荧光信号。荧光基团选择FAM，淬灭基团选择None。

- 结果判定

4.1 阳性对照FAM通道的Ct值均＜30且出现“S”型扩增曲线，阴性对照无Ct值或Ct值≥40且无“S”型扩增曲线，实验结果有效；否则应重新进行实验，如重测实验仍无效，请与技术人员联系。

4.2 待检样本FAM通道的Ct值≤36且出现“S”型扩增曲线，判定为阳性。

4.3 样本检测结果36＜Ct＜40，判定为可疑。应对样本进行复测，如复测Ct值＜40，且有明显的扩增曲线，则判定为阳性，否则判定为阴性。

4.4 样本检测结果无Ct值或Ct值≥40且无“S”型扩增曲线，判定为阴性。

4.5 如需对猪源性成分进行定量检测，具体方案请与厂家联系。

注意事项：

1）本试剂盒检测灵敏度高。为了防止污染，实验需要严格进行分区操作，分区之间最好进行物理性隔离，避免人为因素造成交叉污染。

2）实验过程中穿戴工作服和乳胶手套，不同区域独立使用工具，需更换手套和实验服。

3）反应液中的成分对光敏感，应避光保存。试剂使用前要完全解冻，但应避免反复冻融。

4）试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求进行操作。操作台、离心机及移液器等仪器应定期使用含氯消毒剂、消毒酒精、核酸污染清除剂或紫外灯进行消毒。

5）反应结束后，PCR反应管请置于密封袋内处理，禁止开盖，避免气溶胶污染。

6）不同批号试剂请勿混合使用，在有效期内使用。耗材应进行无酶无菌处理。

7）检测结果为阴性，并不完全代表为非含动物源性成分，与获取的核酸质量密切相关，核酸样本质量不合格、样本核酸载量过低或核酸提取（检测）不成功亦会产生“阴性”结果。

8）产生“假阳性”的可能原因：待检样本采集、运输及核酸提取过程中发生交叉污染。

9）如有其他疑问请及时与厂家技术人员联系。本品仅供科学研究使用，不用于临床诊断等其他用途。